Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Práctica No. 9

Ruido

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor laboratorio: Héctor Iván Padilla Rojas

Grupo 19

Profesor teoría: Adán Bonilla Chávez

Grupo 8

Fecha de entrega: 29 de octubre de 2025

Semestre 2026 – 1

Cuestionario de Conocimientos Previos No. 9

- Investigue y anote qué es el Ruido Eléctrico. ¿Para qué puede ser útil?

El ruido eléctrico es una señal no deseada que se superpone a una señal eléctrica principal, alterando su forma y afectando su integridad. Se manifiesta como una perturbación o interferencia en los sistemas eléctricos y electrónicos, generada por diversas fuentes como interferencias electromagnéticas, conmutación de cargas inductivas, problemas en la instalación eléctrica, descargas atmosféricas, y fuentes de alimentación defectuosas. Este ruido puede degradar la calidad de la señal, causar errores, interferencias y mal funcionamiento de los dispositivos, además de afectar la precisión de mediciones y consumir energía adicional.

Aunque el ruido eléctrico suele ser problemático, puede ser útil para ciertos propósitos. Por ejemplo, en la detección y diagnóstico de fallas o condiciones en sistemas eléctricos, el análisis del ruido puede revelar información sobre el estado del equipo o detectar anomalías no visibles en señales normales. También, en pruebas de robustez de equipos electrónicos, el ruido se usa para simular condiciones adversas, ayudando a mejorar el diseño y la fiabilidad.

- ¿Qué es el Ruido Blanco?

El ruido blanco es un sonido constante que contiene todas las frecuencias audibles con la misma intensidad, lo que hace que su presencia enmascare otros sonidos y ruidos. Se percibe como un zumbido o sonido uniforme, parecido al que produce una televisión sin sintonizar o algunos electrodomésticos en marcha como ventiladores o aires acondicionados. Su nombre viene del paralelismo con la luz blanca, que contiene todas las frecuencias del espectro visible de manera simultánea.

Este tipo de ruido es útil porque ayuda a bloquear o reducir la percepción de ruidos externos, facilitando la relajación y el sueño. Por ello, es utilizado para calmar bebés, ayudar a personas con insomnio a conciliar el sueño y para aquellos que sufren acúfenos o tinnitus. Además, por su capacidad de crear un entorno sonoro constante, se emplea para mejorar la concentración y enmascarar ruidos molestos en diversos ambientes.

En suma, el ruido blanco es una señal sonora que incluye todas las frecuencias audibles con igual potencia, con aplicaciones terapéuticas y prácticas para el descanso, la concentración y el control de sonidos no deseados.

- Incluya una gráfica de densidad de probabilidad del ruido blanco en función del voltaje. Explique su significado e interprétela.

  - La gráfica presenta una estimación de la densidad de probabilidad de la amplitud del ruido blanco, en función del voltaje (V).

  - Las barras (histograma normalizado) son la estimación empírica de la densidad basada en muchas muestras simuladas de ruido blanco gaussiano.

  - La línea continua superpuesta es la PDF teórica de una distribución normal Nμ, σ2 con μ=0V y σ=0.5V (los mismos parámetros usados para generar las muestras).

Significado físico

  - El eje horizontal (voltaje) es la amplitud instantánea del ruido medido en voltios.

  - El eje vertical (densidad de probabilidad) indica la probabilidad por unidad de voltaje. Por ejemplo, el área bajo la curva entre (a) y (b) es la probabilidad de que la amplitud del ruido caiga entre (a) y (b).

  - El ruido blanco aquí se modeló como gaussiano (ruido blanco gaussiano), por eso la PDF tiene forma de campana (distribución normal).

- Atendiendo a la densidad espectral del ruido ¿cómo se denomina en general al ruido que no es blanco? ¿Qué otros colores existen en su clasificación y cuáles son sus características?

El ruido que no es blanco se denomina en general "ruido coloreado" debido a que su densidad espectral no es plana, es decir, no tiene la misma energía en todas las frecuencias. Existen varios colores de ruido que se clasifican según cómo varía su potencia en función de la frecuencia:

- Ruido rosa: Tiene la misma potencia por cada banda de octava, lo que implica que su energía disminuye aproximadamente 3 dB por octava al aumentar la frecuencia.

- Ruido rojo: Su densidad espectral decae 6 dB por octava (proporcional a), con más energía en las frecuencias bajas.

- Ruido azul: Su potencia aumenta 3 dB por octava, con más energía en frecuencias altas.

- Ruido violeta: Su potencia aumenta 6 dB por octava, con muy alta energía en frecuencias altas.

- El ruido se puede clasificar en ruido interno y ruido externo. Investigue y anote en qué consiste

El ruido interno, o inherente, es la interferencia eléctrica generada dentro de un dispositivo o circuito electrónico debido a su naturaleza física. Este ruido se produce por movimientos aleatorios de los electrones y fluctuaciones internas en los componentes, como el ruido térmico (movimiento browniano de electrones), ruido de disparo (fluctuaciones en la corriente en semiconductores) y ruido de tránsito (variaciones en el tiempo de propagación de electrones). Este tipo de ruido es inevitable y propio del diseño y materiales del dispositivo.

El ruido externo procede del medio ambiente o del entorno fuera del sistema o dispositivo, introduciéndose indirectamente en el sistema. Puede originarse por interferencias electromagnéticas, fenómenos atmosféricos (tormentas, rayos), y fuentes artificiales como motores o equipos eléctricos cercanos. El ruido externo puede ser periódico, intermitente o aleatorio, y su impacto se puede reducir mediante blindajes o ajustes en la disposición de los componentes para minimizar acoplamientos eléctricos o magnéticos.

- ¿Qué es el Ruido térmico, anote una expresión que permita calcularlo y qué significa cada uno?

también conocido como ruido de Nyquest, es una señal no deseada generada por el movimiento aleatorio de los electrones en un conductor debido a la energía térmica. Este ruido es inherente a todos los componentes electrónicos y ocurre sin necesidad de una fuente de voltaje externa, incrementándose su intensidad con la temperatura.

Una expresión común para calcular el voltaje RMS (valor eficaz) del ruido térmico en una resistencia R en un ancho de banda Δf a temperatura T (en Kelvin) es:

VRMS=4KBTR∆f

Donde:

- KB es la constante de Boltzmann (1.38x10-23J/K)

- T es la temperatura absoluta en Kelvin,

- R es la resistencia en ohmios,

- Δf es el ancho de banda de frecuencia en hertz.

- ¿Qué es la relación Señal a Ruido y cómo se puede cuantificar?

La relación señal a ruido (SNR, por sus siglas en inglés Signal-to-Noise Ratio) es una medida que compara la potencia de la señal útil con la potencia del ruido que la acompaña. Es un indicador fundamental en electrónica, telecomunicaciones y procesamiento de señales para evaluar la calidad y fidelidad de una señal. Cuanto mayor sea la SNR, mayor es la claridad y menor la interferencia del ruido.

La SNR se puede cuantificar como el cociente entre la potencia media de la señal Pseñal y la potencia media del ruido Pruido

SNR=PseñalPruido

Suele expresarse en decibelios (dB) usando la fórmula:

SNRdB=10log10PseñalPruido

Cuando la señal y el ruido se miden en amplitud (por ejemplo, voltios RMS), la relación se calcula elevando al cuadrado las amplitudes debido a la proporcionalidad con la potencia.

La SNR ayuda a determinar la eficiencia y desempeño de sistemas electrónicos y de comunicación, siendo esencial para mejorar la calidad en audio, video, y transmisión de datos.

- Investigue y anote qué es el Factor de Ruido y la Figura de Ruido.

El factor de ruido (f) es una magnitud adimensional que indica cuánto ruido adicional introduce un dispositivo electrónico o sistema (como un amplificador) en la señal que procesa, provocando una degradación en la relación señal a ruido (SNR). Se define como la razón entre la SNR a la entrada y la SNR a la salida del dispositivo:

f=SNRentradaSNRsalida

Este factor siempre es mayor o igual a 1, y mientras más cercano a 1, mejor es el desempeño del dispositivo en términos de ruido.

La figura de ruido (NF, Noise Figure) es la representación del factor de ruido en decibelios (dB), precisamente el valor logarítmico del factor de ruido, y se expresa como:

NFdB=10log10f=SNRentradadB-SNRsalidadB

La figura de ruido mide cuánto se degrada la relación señal-ruido debido al dispositivo y es un parámetro clave en la caracterización de receptores y sistemas de comunicación, con valores típicos entre 1 dB y 10 dB en equipos modernos.

- ¿Qué es el ruido pseudoaleatorio?

El ruido pseudoaleatorio es una secuencia de señales o datos que, aunque parecen aleatorios y carecen de un patrón visible, en realidad se generan de forma determinista mediante algoritmos específicos. Estas secuencias tienen propiedades estadísticas similares al ruido blanco, es decir, su espectro se asemeja al de una señal aleatoria, pero son repetibles y predecibles porque dependen de una clave o semilla inicial.

Este tipo de ruido se usa ampliamente en sistemas de comunicación y navegación, como en el GPS, donde códigos pseudoaleatorios permiten distinguir señales, mejorar la resistencia a interferencias y realizar técnicas de espectro ensanchado. Cada secuencia pseudoaleatoria es única y puede reproducirse exactamente tanto en el transmisor como en el receptor, lo que facilita la sincronización y correlación de señales.

- Incluya referencias utilizadas en este trabajo en formato APA, séptima edición.

AcademiaLab. (2024). Ruido pseudoaleatorio. Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://academia-lab.com/enciclopedia/ruido-pseudoaleatorio/

Cañadas, D. (2021). ¿Qué es el ruido blanco? Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/habitos-saludables/que-es-el-ruido-blanco/

Home Eléctrico, (s.f.), Ruidos Eléctricos: Causas, Efectos y Métodos para Reducirlos. Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://homeelectrico.com/electricidad/ruidos-electricos/

PcHardwarePro (2024). ¿Qué es la relación señal a ruido y cómo se puede cuantificar? Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://www.pchardwarepro.com/que-es-la-relacion-senal-a-ruido-y-como-se-puede-cuantificar/

Universidad Agustiniana. (s.f.). Definición de Ruido y Tipos: Externo e Interno Explicados. Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://www.studocu.com/co/document/universitaria-agustiniana/analisis-financiero/defina-ruido-y-las-clases-de-ruido-que-existen-tanto-externos-como-internos/74135736

Wikipedia. (2005). Factor de ruido. Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_ruido

Zenit Design. (2025). Ruido térmico. Recuperado el 24 de octubre de 2025 de https://www.frequenz-therapie.com/es/lexikon/ruido-termico/