Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Práctica No. 10

Amplitud Modulada

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor laboratorio: Héctor Iván Padilla Rojas

Grupo 19

Profesor teoría: Adán Bonilla Chávez

Grupo 8

Fecha de entrega: 22 de octubre de 2025

Semestre 2026 – 1

Cuestionario de Conocimientos Previos No. 10

- Defina qué es la modulación en amplitud.

AM es un método clásico de modulación analógica en el que la amplitud de la onda portadora se varía en función del valor instantáneo de la señal de información. La onda portadora, que mantiene una frecuencia y fase constantes, actúa como soporte de los datos, y la información afecta únicamente su amplitud. Como resultado, se genera una señal cuya envolvente corresponde a la forma de la señal moduladora, lo que permite su posterior reconstrucción tras la demodulación. La técnica AM tuvo una amplia aplicación en la radiocomunicación, especialmente en las bandas de onda media y corta, donde la simplicidad de implementación de los transmisores y receptores era de gran importancia. La ventaja de la modulación de amplitud radica en su fácil implementación y en la compatibilidad con circuitos de detección simples, que pueden funcionar sin alimentación externa. La señal AM puede transmitirse a grandes distancias, aunque su susceptibilidad a interferencias y ruidos —que afectan directamente a la amplitud— limita la calidad de la transmisión.

- Defina el porcentaje de modulación

Existen dos formas

%m=Vmax-VminVmax+Vmin ×100

%m=EiEC ×100

Donde EC es la Vmax de la portadora y Ei es la Vmax de la moduladora

- Anote la expresión para la modulación de AM.

La expresión matemática para la modulación en amplitud (AM) es:

vt=Vp+Vmsin2πfmtsin⁡(2πfpt)

o también expresada como:

vt=Vp1+msin2πfmtsin⁡(2πfpt)

Donde

Vp es la amplitud pico de la señal portadora,

Vm es la amplitud pico de la señal moduladora,

fp es la frecuencia de la portadora,

fm es la frecuencia de la señal moduladora,

m=VmVp es el índice de modulación o profundidad de modulación.

Esta fórmula indica que la amplitud de la portadora varía en función de la señal moduladora, mientras que la frecuencia de la portadora permanece constante.

- ¿Cómo se sabe si un sistema o proceso es lineal?

Un sistema o proceso es lineal si cumple la propiedad de superposición, es decir, si para cualquier par de entradas x1(t) y x2(t) con respectivas salidas y1(t) y y2(t), se cumple que:

Hαx1t+βx2t=αHx1t+βHx2t

para cualesquiera escalares α y β. Esto significa que la respuesta a una combinación lineal de entradas es la misma combinación lineal de sus respuestas individuales.

De forma práctica, esto implica que:

- La respuesta a la suma de señales es la suma de las respuestas a cada señal por separado (aditividad).

- La respuesta a una señal multiplicada por un escalar es la respuesta a la señal original multiplicada por ese escalar (homogeneidad).

- Por lo tanto, un sistema es lineal si respeta ambas propiedades: aditividad y homogeneidad.

- Anote si existe linealidad espectral en la modulación de AM, justifique su respuesta.

En AM, la señal modulada se obtiene multiplicando la señal portadora por la señal moduladora. Al aplicar propiedades de la multiplicación en el dominio del tiempo, la señal modulada genera un espectro compuesto por la frecuencia portadora y dos bandas laterales (superior e inferior). Esto significa que las componentes de frecuencia del mensaje no se mantienen en su posición original, sino que se trasladan alrededor de la frecuencia portadora.

Por lo tanto:

- La relación entre la frecuencia original de la señal moduladora y la frecuencia resultante en la señal modulada no es lineal, ya que hay un desplazamiento espectral.

- La superposición del espectro del mensaje con la portadora y sus bandas laterales rompe la linealidad.

- No existe linealidad espectral en AM, porque las frecuencias del mensaje se trasladan y duplican alrededor de la frecuencia portadora, alterando la relación lineal original del espectro.

- ¿Cómo se puede lograr la sobremodulación?

Se logra cuando el índice de modulación m es mayor que 1, es decir, cuando la amplitud de la señal moduladora es mayor que la amplitud de la portadora Vm>Vp. Esto provoca que la envolvente de la señal modulada ya no represente correctamente la señal moduladora, generando distorsión.

Esta situación ocurre al aumentar excesivamente la amplitud de la señal moduladora en el modulador, superando el nivel máximo permitido para una modulación lineal. La sobremodulación provoca inversión de fase en la portadora y genera componentes de alta frecuencia no deseadas, ampliando el ancho de banda de la señal y causando interferencias en canales adyacentes.

- ¿Es conveniente quitar la portadora de una señal modulada en AM?

No es conveniente quitar completamente la portadora de una señal modulada en AM en las ondas AM convencionales porque la portadora sirve para ordenar el espectro radioeléctrico y facilitar la demodulación en el receptor mediante detección de envolvente. Sin la portadora, la demodulación se vuelve más compleja y costosa, ya que sería necesario regenerarla en el receptor mediante circuitos adicionales como sintetizadores de frecuencia (PLL).

- ¿Cómo se calcula la potencia de una señal modulada en AM?

La potencia de una señal modulada en amplitud (AM) se calcula sumando la potencia de la portadora y la potencia de las bandas laterales. La expresión general es:

P=Pp+m22Pp=P_p1+m22

donde:

P es la potencia total de la señal modulada,

Pp es la potencia de la portadora,

m es el índice de modulación (proporción de la amplitud moduladora respecto a la portadora).

Esto indica que la potencia total es la potencia de la portadora más una cantidad proporcional al cuadrado del índice de modulación, que corresponde a la potencia de las dos bandas laterales que contienen la información.

- ¿Por qué se modula? Anote cuatro causas.

- Para disminuir las dimensiones físicas de las antenas, ya que señales de alta frecuencia requieren antenas más pequeñas, facilitando su fabricación y uso práctico.

- Para optimizar el ancho de banda de cada canal y evitar interferencias entre canales, permitiendo la transmisión simultánea de múltiples señales en diferentes frecuencias.

- Para proteger la información de las degradaciones causadas por el ruido y las interferencias durante la transmisión.

- Para facilitar la propagación eficiente de la señal a través del canal de comunicación, ya sea por cable o aire, y permitir un ordenamiento adecuado del espectro radioeléctrico.

- Incluya referencias utilizadas en este trabajo en formato APA, séptima edición.

Electronics Coach. (s.f.). Modulación de banda lateral única (SSB). Recuperado el 30 de octubre de 2025 de https://electronicscoach-com.translate.goog/single-sideband-modulation.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#google_vignette

Lara de Teachy. (s.f.). Resumen de Sistemas Lineales: Discusión del Sistema. Recuperado el 30 de octubre de 2025 de https://teachy.ai/es/resumenes/educacion-media/media-superior-3-grado/matematicas-a-espanol/sistemas-lineales-discusion-del-sistema-or-resumen-de-contenido-metodo-cornell

Santa Cruz, O., (2010). Cap. 3.1.TRANSMISIÓN DE MODULACIÓN DE AMPLITUD. Recuperado el 30 de octubre de 2025 de https://www.profesores.frc.utn.edu.ar/electronica/electronicaaplicadaiii/aplicada/cap03modulacionam1.pdf

Wikipedia. (2017). Amplitud modulada. Recuperado el 30 de octubre de 2025 de https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_modulada