Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Laboratorio de Sistemas de Comunicaciones

Práctica No. 4

Análisis de Señales de Naturaleza Aleatoria

Alumna: Muñoz San Agustin Victoria Monserrat

Profesor laboratorio: Héctor Iván Padilla Rojas

Grupo 19

Profesor teoría: Adán Bonilla Chávez

Grupo 8

Fecha de entrega: 10 de septiembre de 2025

Semestre 2026 – 1

Cuestionario de Conocimientos Previos No. 4

- Investigue y anote qué son las señales aleatorias.

Una señal aleatoria, tiene mucha fluctuación respecto a su comportamiento. Los valores futuros de una señal aleatoria no se pueden predecir con exactitud, solo se pueden basar en los promedios de conjuntos de señales con características similares. No se pueden representar unívocamente por una función del tiempo. Cada una de las funciones que la componen se llama realización o muestra.

- ¿A qué se refiere, en la música, el termino octava?

Una octava (en inglés, octave) es una banda de frecuencia que se sitúa entre una primera frecuencia y otra que es el doble de ésta, tal como de 1000 a 2000 Hz, o de 707 a 1414 Hz (que corresponde a la banda de octava centrada en 1000 Hz).

Una octava supone también el intervalo entre una nota musical y la octava superior o inferior de la escala, abarcando 12 semitonos. Asumiendo que el espectro audible va de 20 a 20.000 Hz, éste quedaría dividido aproximadamente en diez octavas.

- Investigue y anote la frecuencia de las notas musicales

Figura 1. https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgs4ia4Rd7FI71hw910jjOkROUdr9jSI57eebJ7q1CI9ib1p8WXOi9gvwtGYc_V-cDuALghLxkufDOqc2twadxB4S42259NsnxWIGBdnOxQz11iohkT0YIPphWLie47ADNzfhh3dvrt0AU/s640/FRECUENCIA_NOTAS_MUSICALES.jpg

- Anote el rango general de la frecuencia de la voz femenina

La frecuencia promedio de la voz humana es de 85 a 255 Hz, siendo más aguda en mujeres (165-255 Hz).

- Anote el rango general de la frecuencia de la voz masculina

La frecuencia promedio de la voz masculina, siendo más grave en hombres (85-180 Hz).

- ¿Por qué existe la afirmación de que el rango de la voz humana es de 300 Hz a 3,000 HZ?

Por las siguientes razones:

- Rango crítico para la comunicación (300 Hz – 3,000 Hz): Los sonidos que hacen que entendamos las palabras (los formantes, sobre todo las frecuencias que distinguen vocales y consonantes) están concentrados en esa franja.

- Razón práctica de la afirmación: Se popularizó por el estándar telefónico, que solo transmitía esa franja. Aunque en la vida real la voz humana ocupa un rango mucho más amplio, el espectro entre 300 y 3,000 Hz contiene la información indispensable para la inteligibilidad.

- Los conceptos de acústica:

  - Intensidad

- Concepto acústico: Es la cantidad de energía sonora que pasa por unidad de área en un segundo (lo que percibimos como “volumen” o “fuerza” del sonido).

- Equivalente matemático:

  - En tiempo: proporcional al cuadrado de la amplitud de la señal acústica I∝A2

  - En la práctica se mide en decibelios (dB): L=10∙log10II0 [dB] donde I0 es la intensidad de referencia (10-12W/m^2)

  - Tono

- Concepto acústico: Es la cualidad que nos permite distinguir si un sonido es grave o agudo, y está determinado por su frecuencia fundamental.

- Equivalente matemático:

  - En tiempo: la periodicidad de la onda (el tiempo que tarda en repetirse un ciclo). f=1T donde 𝑓 es la frecuencia (Hz) y T el período (s).

  - En frecuencia: corresponde al pico dominante en el espectro de Fourier (la frecuencia fundamental).

  - Timbre

- Concepto acústico: Es lo que distingue dos sonidos con la misma intensidad y tono (ejemplo: una nota en piano vs. violín).

- Equivalente matemático:

  - En tiempo: depende de la forma de onda (cómo varía la señal en el tiempo).

  - En frecuencia: está relacionado con la distribución de armónicos y su amplitud relativa (el “espectro armónico” del sonido).

Pueden tener un equivalente matemático, ya sea en el domino del tiempo o de la frecuencia. Investigue y anote cuáles son.

- Investigue y anote el intervalo convencional de las frecuencias de radio

| Banda | Nombre | Rango | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| ELF | Extreme Low Frecuency | 3 – 30 Hz | - |
| SLF | Super Low Frecuency | 30 – 300 Hz | - |
| ULF | Ultra Low Frecuency | 300 – 3000 Hz | - |
| VLF | Very Low Frecuency | 3 – 30 kHz | Comunicaciones submarinas, navegación, radioaficionados |
| LF | Low Frecuency | 30 – 300 kHz | Radiobalizas, navegación aérea/marítima |
| MF | Medium Frecuency | 300- 3000 kHz | Radio AM comercial |
| HF | High Frecuency | 3 – 30 MHz | Radio de onda corta, radiocomunicación internacional |
| VHF | Very High Frecuency | 30 – 300 MHz | Radio FM comercial |
| UHF | Ultra High Frecuency | 300 – 3000 MHz | TV digital, telefonía móvil, WiFi, microondas |
| SHF | Super High Frecuency | 3 – 30 GHz | Radar, satélites, 5G, enlaces de microondas |
| EHF | Extreme High Frecuency | 30 – 300 GHz | Comunicaciones satelitales avanzadas, investigación científica, radioastronomía |

- Investigue en qué aplicaciones se utiliza el procesamiento de señales aleatorias, anote y describa brevemente 5 de ellas.

- Comunicaciones inalámbricas

  - Las señales de radio y telefonía móvil atraviesan el aire con ruido, interferencias y desvanecimientos (fading).

  - El procesamiento de señales aleatorias permite detectar y recuperar la información útil usando técnicas de modulación, filtrado y estimación estadística.

- Procesamiento de audio y voz

  - En aplicaciones como asistentes virtuales, videollamadas o audífonos, el ruido ambiental es aleatorio.

  - Se usan modelos estadísticos para cancelación de ruido, reconocimiento de voz y compresión de audio (ejemplo: MP3, AAC).

- Ingeniería biomédica

  - Señales como el ECG (electrocardiograma) o el EEG (electroencefalograma) contienen componentes aleatorios debido a procesos fisiológicos y ruido de medición.

  - El procesamiento estadístico ayuda en diagnóstico automático, detección de anomalías y filtrado de artefactos.

- Procesamiento de imágenes y visión por computadora

  - Las imágenes digitales contienen ruido aleatorio (por sensores o transmisión).

  - Se aplican técnicas estadísticas para reducción de ruido, reconocimiento de patrones, visión en condiciones bajas de luz y compresión de video (ejemplo: MPEG, H.264).

- Economía y finanzas

  - Los precios de acciones, tasas de cambio y series económicas se modelan como procesos aleatorios.

  - El procesamiento de señales aleatorias permite hacer predicciones, análisis de riesgo y detección de patrones ocultos en datos financieros.

- Incluya referencias utilizadas en este trabajo en formato APA, séptima edición.

Dopa. (2005). Octavas y tercios de octava. Recuperado el 03 de septiembre de 2025 de https://www.doctorproaudio.com/content.php?2230-octavas-tercios-decadas

jmatz2, (2012), SEÑALES DETERMINÍSTICAS Y ALEATORIAS. Recuperado el 03 de septiembre de 2025 de https://javiermtzmtz.wordpress.com/2012/09/17/senales-deterministicas-y-aleatorias/

Pérez J. y Merino, M. (2021). Intensidad - Qué es, definición y concepto. Recuperado el 03 de septiembre de 2025 de https://definicion.de/intensidad/

Pérez J. y Merino, M. (2021). Tono - Qué es, definición y concepto. Recuperado el 03 de septiembre de 2025 de https://definicion.de/tono/

Pérez J. y Merino, M. (2021). Timbre - Qué es, definición y concepto. Recuperado el 03 de septiembre de 2025 de https://definicion.de/timbre/